Micro 71

Návod k obsluze

Obsah

Úvod3

Používání stroje v souladu s předpisy3

Bezpečnostní předpisy3

Výstražné symboly4

Ochranná zařízení5

K čemu je stroj určen5

Technická data7

Přeprava a instalace stroje9

Připojení na síť a jiné přípravné práce9

Popis ovládacích prvků10

Kamenná bruska13

Orovnávací jednotka14

Ostřik, kamenná bruska14

Automatický posuv16

Zvedací zařízení16

Příklady možných kombinací tří válců posuvu18

Brusný pás19

Vkládání/výměna brusného pásu19

Nastavení pásu20

Zbroušení brusného pásu orovnávacím kamenem20

Chlazení brusného pásu20

Voskování zastudena a odhrotování21

Agregát na broušení bočních hran (SEG)21

Výměna brusného pásu21

Vkládání (opěra) lyže22

Chlazení22

Výměna brusného kamene23

Zkušební provoz v souladu s lokálně platnými předpisy24

Nastavení orovnávacího diamantu25

Výměna orovnávacího diamantu26

Údržba stroje28

Všeobecná doporučení ke správnému zacházení s chladicími a mazacími emulzemi 29

Odstranění závad30

Úvod

Tento návod k obsluze si musí každý, kdo se strojem bude pracovat a kdo bude mít na starosti jeho údržbu, přečíst ještě před uvedením do provozu.

Na škody vzniklé porušením pokynů obsažených v těchto podkladech se nevztahuje záruka. Uživatel stroje je ze zákona povinen respektovat svoje národní bezpečnostní předpisy.

Používání stroje v souladu s předpisy

Stroj je určen výhradně pro běžnou práci v lyžařských servisech v souladu s předpisy. Každé jiné použití stroje je posuzováno jako nevhodné zacházení a za případné škody na stroji vzniklé v souvislosti s takovýmto použitím stroje výrobce neručí, veškeré riziko nese uživatel stroje.

Používání stroje v souladu s předpisy zahrnuje i dodržování předpisů stanovených výrobcem, upravujících provoz a údržbu stroje.

Uživatel ztrácí nárok na záruku v případě škod, které na stroji vznikly na základě úprav provedených na stroji vlastními silami (ne výrobcem).

Neustále se snažíme naše výrobky zlepšovat, a proto si vyhrazujeme právo provádět na stroji takové úpravy a změny, které považujeme za účelné. Nejsme ovšem povinni provádět úpravy a změny na strojích, které jsme dodali před zavedením těchto úprav.

Veškerá vyobrazení, rozměry a hmotnostní údaje uvedené v tomto návodu k obsluze nejsou závazná.

Bezpečnostní předpisy

- 	Připojení stroje do sítě by měl provést odborník (elektrikář), který je přesně obeznámen s platnými předpisy a dodatky k předpisům příslušných rozvodných závodů a řádně je dodržuje.

- 	Dodržujte správné přípojné napětí

-	Přípojné hodnoty jsou uvedeny na identifikačním štítku stroje

-  	Zkontrolujte, zda tyto údaje souhlasí s napětím v síti

-  	Stroj je dovoleno používat pouze s kompletně namontovanými ochrannými kryty

-	Před každou změnou umístění stroje a před každým zásahem do stroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

-	Stroj je možné provozovat pouze s originálními náhradními díly, resp. spotřebním materiálem značky Wintersteiger. Užití jiného materiálu probíhá na vlastní nebezpečí a odpovědnost provozovatele. Vztahuje se to především na brusné emulze a prostředky na čištění stroje.

-  	Při práci se nedotýkejte rotujících částí stroje.

-  	Nedotýkejte se agregátu během doběhu, např. při použití nouzového vypínače odstraňte ochranné kryty až po doběhu agregátu.

-  	Stroj nesmí být provozován v blízkosti hořlavých materiálů.

-  	Při provozu stroje je nezbytné vždy používat odpovídající pracovní oděv:

o	přiléhavé oblečení

o	ochranné rukavice z vhodného materiálu

o	ochranné brýle

o	popř. vlasovou síťku

-  	Dbejte na dostatečnou ventilaci pracoviště!

Výstražné symboly

POZOR!!!  Před otevřením stroje odpojte stroj ze sítě.

POZOR!!! Nechlaďte kámen vodou v klidové poloze, hrozí ztráta vyváženosti kamene.

POZOR!!! Při výměně brusného kamene dbejte na maximálně přípustný počet otáček

(rpm) nového kamene!

POZOR!!!  Před uvedením do provozu si prostudujte manuál a bezpečnostní

předpisy a dodržujte je!

POZOR!!! Je-li stroj vypnut, je třeba povolit brusný pás.

   Pevně přidržujte lyži!! Nezdržujte se v místech, kde Vám hrozí

nebezpečí (za strojem)!

Používejte ochranné pracovní rukavice z vhodného materiálu!

Používejte ochranné brýle!

Ochranná zařízení

Veškerá ochranná zařízení nesmějí být během provozu stroje odstraněna.

Nádrž na chladící kapalinu musí být řádně zasunuta do stroje (až po značku nadoraz).

K čemu je stroj určen

Micro 71 je určený výhradně k broušení skluznice a bočních hran (volitelné). Ostatní úkony jsou nepřípustné.

Za případné škody způsobené v důsledku nedodržení výše uvedených doporučení nenese společnost Wintersteiger žádnou odpovědnost.

Funkce

-  	Lyže nebo snowboard se vkládá do stroje špičkou nebo patou napřed.

POZOR! V případě snowboardu docílíte vynikajícího výsledku na kameni pouze, sundáte-li vázání a nepoužijete-li můstek. Broušení s vázáním a můstkem je ovšem možné.

-  	Broušení pomocí kamene umožňuje absolutně rovný a hladký výbrus skluznice (bez

chlupů).

- 	U lyží s vázáním je nezbytné zafixovat brzdičky ve vodorovné poloze a vázání zakrýt vyrovnávací deskou.

-  	Stroj je možné dodatečně vybavit agregátem pro broušení bočních hran (SEG).

- 		Výbrus bočních hran zamokra umožňuje rovný a velmi hladký výbrus.

-  	Díky automatickému posuvu se lyže posouvá rovnoměrně.

Technická data

Typ:	Micro 71/SEG

Agregát – kámen/pás a SEG

Jmenovité napětí, frekvence, výkon, jmenovitý proud, zajištění min.-max.:

3 x 380-415V, 50 Hz, 4,0 KW, 9,3 A, 16-20 A

3 x 208-220V, 50/60 Hz, 4,7 KW, 18 A, 20-25 A CE (CSA)

Hmotnost: 		585 kg

Správné hodnoty přípojného napětí jsou zobrazeny na identifikačním štítku stroje!

Teplota okolí:		+ 10 – 30°C

Rozměry:		viz obrázek na str. 8

Obsah nádrže na vodu:	80 litrů

Rychlost posuvu:		6/12 m/min (50Hz)

7/14 m/min (60Hz)

Přítlak posuvu:		kámen: 15-60 kg

pás: 15-40 (60) kg

Rychlost otáčení kamene:	stupeň 1: 575 rpm

stupeň 2: 1150 rpm

Rychlost orovnávání: 	3 – 20 mm/sec

Rychlost pásu:		stupeň 1: 690 rpm

stupeň 2: 1380 rpm

Hlučnost:	Při běžném broušení dosahuje hluk kamenné jednotky při vzdálenosti 1 meter od stroje přibližně následujících hodnot:

Kamenná bruska: 84 dB (A)

Pásová jednotka:  84 dB (A)

SEG:		     74 dB (A)

Rozměry:	Kámen:		Ø 250 mm x 330 mm široký

Opotřebitelný do:	Ø 190 mm

Pás:			Ø 350 mm x 1300 mm

Pás na boční hrany:  	20 x 722 mm

NEBEZPEČNÁ ZÓNA – během broušení se zdržujte mimo tuto zónu, protože zde

hrozí vymrštění nesprávně upevněné lyže z posuvu.

Přeprava a instalace stroje

- Manipulaci se strojem slouží nosné tyče (táhla), které jsou dodávány spolu se strojem.

Tyče jsou určeny výhradně k manipulaci se strojem, ale v žádném případě nejsou vhodné ke zvedání stroje!

-	Přeprava vozíkem – viz. obr. na str. 8.

Připojení na síť a jiné přípravné práce

- 	Instalaci smí provádět výhradně odborník (elektrikář).

-	Je třeba dodržet správné přípojné napětí. Napětí stroje je uvedeno na identifikačním štítku pod hlavním vypínačem.

- 		Zkontrolujte krátkým zapnutím motoru, popř. čerpadla, správný směr otáčení.

Správný směr otáčení indikují červené šipky vedle válce pásu, posuvného ramene a vedle čerpadla.

-  		Vodovodní přípojka v blízkosti stroje usnadňuje výměnu a doplňování chladících kapalin.

-  	Aby se předcházelo korozi, naplňte nádobu na vodu podle údajů uvedených na kanystru

s emulzí.

Nebezpečí koroze!

Používejte výhradně směs vody a emulze! V žádném případě nesmí být stroj používán jen s vodou nebo čištěn pouze vodou!

Čištění stroje pomocí vysokotlakého čističe je nepřípustné! Za případné škody způsobené v důsledku nedodržení výše uvedených doporučení nenese společnost Wintersteiger žádnou odpovědnost.

- Doplňování chladících kapalin se provádí podle měřítka (viz. obr. na str. 8.).

- Je nezbytné řádně zasunout nádrž na chladící kapalinu do stroje, čímž předejdete úniku chladící kapaliny.

Popis ovládacích prvků

A: Hlavní vypínač

Zapíná a vypíná veškerý přívod proudu do stroje.

B: Tlačítko start

Kontrolka svítí: stroj v provozu

Kontrolka bliká: při změně agregátu; počkejte, dokud kontrolka nezhasne – zapněte agregát – změna rychlosti otáčení pásu nebo kamene; počkejte, dokud se kontrolka nerozsvítí

C: Tlačítko stop

Vypíná chod všech agregátů.

D: Nouzový vypínač

Vypíná stroj v případě nebezpečí.

Pozor:  Tlačítko zůstane zaaretováno ve stisknuté pozici a stroj již není možné zapnout pomocí tlačítka B!

Otáčením tlačítka D ve směru hodinových ručiček se tlačítko zase uvolní a je možné stroj znovu zapnout pomocí tlačítka B.

E: Voličový přepínač – rychlost otáčení kamene

stupeň 1	570 rpm

stupeň 2	1150 rpm

F: Voličový přepínač – agregáty

agregát kamene s posuvem

agregát pásu bez posuvu

agregát pásu s posuvem

G: Voličový přepínač – rychlost otáčení pásu

stupeň 1	690 rpm

stupeň 2	1380 rpm

H: Struktury

křížová struktura

šikmá pravá struktura

šikmá levá struktura

přímá (lineární) struktura

I: Potenciometr pro volbu rychlosti orovnávání zadní části kamene

J: Potenciometr pro volbu rychlosti orovnávání přední části kamene

Poznámka: s různým nastavením potenciometrů I a J můžete docílit dvou různých struktur na přední a zadní části polovině kamene (např. základní předbroušení a finální nanášení struktury). Pokud jsou oba potenciometry nastaveny naprosto stejně, po celé délce kamene bude shodná struktura. Maximální rozdíl by neměl být větší než 5mm/sec.

K: Spouštění procesu orovnávání

Podle zvoleného programu broušení se pomocí volby tlačítka G na kameni vytvoří požadovaná struktura.

L: Voličový přepínač - přívodu chladiva - čisticí hadice

přívod chladiva – automatika

přívod chladiva a čistící hadice vypnut

přívod čistící hadice

Upozornění: Aby se zaručil dostatečný přívod chladiva pro použitý agregát, musí se otevřít vždy jenom příslušný kulový kohout. Při čisticím provozu nejdříve kulovými kohouty zavřete přívod chladiva do agregátu pro pás a kámen a vypněte hlavní vypínač.

Kulové kohouty

M: Kulový kohout pro přívod chladící kapaliny – SEG

Pomocí této páky můžete nastavit množství chladící kapaliny, která je přiváděna na SEG vstřikovací tryskou.

N: Kulový kohout pro přívod chladící kapaliny – pás

Pomocí této páky můžete nastavit množství chladící kapaliny, která je přiváděna na pás vstřikovací tryskou

O: Kulový kohout pro přívod chladící kapaliny – kámen

Pomocí této páky můžete nastavit množství chladící kapaliny, která je přiváděna na kámen vstřikovací tryskou. Kohout by měl být zcela otevřen

P: Spojka pro hadici na čištění stroje

Při čištění stroje zavřete kulový kohout (M,N,O). Nechlaďte kámen v klidové poloze vodou!

Q: Centrální kohout pro uzavření vody na čištění

Pomocí této páky uzavřete tři kohouty (M,N,O), abyste mohli zahájit čištění stroje pomocí hadice.

R: Voličový přepínač – posuv

stupeň 1	6 m/min (60Hz 7 m/min)

stupeň 2	12 m/min (60Hz 14 m/min)

S: Voličový přepínač – SEG

Používá se pro zapnutí a vypnutí agregátu SEG.

Poznámka: přepínač se vrací do výchozí polohy po zapnutí nebo vypnutí.

Kamenná bruska

Speciální brusný kámen (s keramickou úpravou)o průměru  Ø 250 x 330 mm.

Brusný kámen je určen výhradně pro brusky značky Wintersteiger a slouží k broušení skluznic a hran lyží a snowboardů.

Na kameni je možné brousit pouze zamokra. Chcete-li dosáhnout dokonalého výsledku broušení, je třeba zcela otevřít vstřikování chladicí kapaliny. Ochranné klapky (viz. obr. poz. 1) před a za kamenem je třeba co nejblíže přisunout ke kameni (ca 1-2 mm).

Pozor: K zajištění bezchybného průběhu broušení je třeba v závislosti na stupni opotřebení brusného kamene průběžně nastavovat válec, na který se pokládají lyže/snowboardy (viz. obr. poz. 4). Čím menší průměr kamene, tím níže je třeba válec posunovat.

Orovnávací jednotka

Rychlost orovnávání je plynule nastavitelná v rozmezí 3-20 mm/sec a je možné ji nastavit pomocí potenciometrů I a J. S různým nastavením potenciometrů I a J můžete docílit dvou různých struktur na přední a zadní části polovině kamene (např. základní předbroušení a finální nanášení struktury). Pokud jsou oba potenciometry nastaveny naprosto stejně, po celé délce kamene bude shodná struktura. Maximální rozdíl by neměl být větší než 5mm/sec. Jehlový diamant zabezpečuje čistý a rovný brusný kámen. Orovnávací proces uvedete do procesu stisknutím tlačítka K (viz. obr. na str. 13) – tlačítko svítí po celou dobu orovnávání. Na kamenném agregátu není možné během procesu orovnávání brousit (dokud tlačítko nezhasne).

Pohyb diamantu ke kameni probíhá při každém orovnávacím procesu automaticky pomocí ozubeného kola se západkou (viz. obr. 2 na str. 13). Každý zub odpovídá zhruba změně hloubky orovnávání ve výši 0,05 mm. Během orovnávacího procesu musí být zapnuto vstřikování, aby se chránil orovnávací diamant.

Rychlost orovnávání má zásadní vliv na vytváření struktury na skluznici lyže/snowboardu. Čím je rychlost nižší, tím je struktura jemnější, čím je rychlost vyšší, tím je struktura hrubší. Neměla by se nastavovat větší struktura než 15 mm/sek.

Ostřik, kamenná bruska

Vodní tryska (viz. obr. 3 na str. 13) musí být upravena v závislosti na opotřebení kamene. Vzdálenost mezi tryskou a kamenem by měla být cca. 5 - 10 mm.

Automatický posuv

Pohon automatického posuvu zajišťuje motor s převodem. Rychlost posuvu lze nastavit na:

stupeň 1	6m/min

stupeň 2	12m/min

Pogumované válce posuvu je nezbytné v případě silného opotřebení znovu zbrousit dohladka. Nejdříve se kámen orovná nahrubo a vypne se přívod chladící kapaliny. Poté posuňte válec posuvu pomocí ruční páčky (viz. obr. A na str. 15) směrem dolů k brusnému pásu. Bruste tak dlouho, dokud guma nebude opět hladká. Poté válec posuvu opět posuňte směrem nahoru. Vzdálenost mezi válcem posuvu a brusným pásem by měla vždy dosahovat 2-4 mm.

Výšku válce posuvu na straně pásu nastavíte ručním kolečkem (viz. obr. G na str. 15).

Přítlak je vytvářen pomocí pružiny, jejíž síla je zvolena tak, aby přítlak se zvětšující se vzdáleností posuvného válce od kamene klesal. Tak se výškou vyrovnávací podložky vyrovná lyže.

Přítlak je možno plynule regulovat v závislosti na kombinaci tří válců posuvu (viz. obr. B na str. 15).

O přítlaku v zásadě platí:

•	Silný přítlak – velký úbytek materiálu – tendence k dutému výbrusu

•	Slabý přítlak – malý úbytek materiálu – čistý, rovný brus

Posuv ramene posuvu (kámen/pás):

Vytáhněte čep západky (viz. obr. C na str. 15) a posuňte posuv až na doraz na stranu kamene nebo pásu.

Posuv ramene posuvu je možné provádět pouze za předpokladu, že je agregát stroje vypnutý.

Zvedací zařízení

Pro snazší vkládání lyže je posuvný válec nadzdvihován pomocí pedálu (viz. obr. F na str. 15) ovládaného nohou, který se po zasunutí špičky lyže pomalu vrací zpět.

V případě, že je rameno posuvu v nejvyšší možné poloze, je možné jej uvolnit pomocí čepu západky (viz. obr. G na str. 15).

Příklady možných kombinací tří válců posuvu

- Rameno posuvu nastavte do horní polohy.

- Ovládáním čepu západky na válcích posuvu je možné tyto válce buď odstranit nebo polohovat.

U plochých snowboardů je možné použít všechny tři válce posuvu (viz. obr. 1 na str. 17).

U konvexních snowboardů doporučujeme používat pouze jeden válec posuvu.

Dvěma výbrusy je možné brousit zvlášť levou a pravou stranu (viz. obr. 2 na str. 17).

U konkávních freestylových snowboardů je možné použít všechny tři válce posuvu najednou.

U konkávních závodních snowboardů doporučujeme používat pouze prostřední válec posuvu  (viz. obr. 3 na str. 17).

U sjezdových lyží by se mělo brousit střídavě vlevo a vpravo, aby se kámen opotřebovával rovnoměrně (viz. obr. 4 na str. 17).

Jsou-li na kameni naneseny dvě různé struktury (předbroušení a výbrus), je třeba použít dva válce posuvu, které je třeba nastavit do středu daných struktur (viz. obr. 5 na str. 17).

Běžky je možné brousit se třemi válci posuvu, musí se ovšem snížit přítlak!!! (viz. obr. 6 na str. 17).

Přenastavení válců posuvu je možné provádět pouze je-li agregát vypnutý.

Brusný pás

Brusný pás je konstruován pro broušení zamokra. Z tohoto důvodu je nezbytné používat brusné pásy s pojivem ze syntetické pryskyřice, k dispozici je zrnitost 80, 100 nebo 120.

POZOR!! NOVÝ  PÁS  SE   MUSÍ  PŘED  UVEDENÍM  DO  PROVOZU  ZBROUSIT  OROVNÁVACÍM  KAMENEM!

Vkládání/výměna brusného pásu

Odpojte stroj ze sítě!

- Sejměte přední ochranný kryt

- Povytáhněte jistící šroub (viz. obr. A na str. 19).a uvolněte páku (viz. obr. B na str. 19)

- Uvolněte zajišťovací páku (viz. obr. C na str. 19).a odklopte pojistku (viz. obr. D na str. 19).

- Posunujte pás přes kontaktní válec a otočné válečky. Pozor na směr otáčení! Na spodní straně brusného pásu jsou vyznačeny šipky, které označují správný směr otáčení.

Pozor: Zkontrolujte, zda není plocha kontaktního válce znečištěná. V případě že ano,  je nutné nánosy špíny odstranit, jelikož mají negativní vliv na kvalitu broušení.

- Napněte nový pás, nasaďte zpět boční ochranný kryt a zkontrolujte, zda je pás správně

vycentrován.

- Nastavte ochranný plech pro vstřikování (viz. obr. E na str. 19) co nejblíže (max.2 mm – min. 1 mm) k brusnému pásu.

- Je-li stroj po dobu několika dnů mimo provoz, je nezbytné brusný pás povolit!

Nastavení pásu

Díky speciálnímu tvaru vodící kladky je brusný pás neustále centrován.

Zbroušení brusného pásu orovnávacím kamenem

Zapněte stroj, lehkým tlakem orovnejte brusný pás orovnávacím kamenem napříč brusným pásem.

POZOR! Použijte ochranné brýle!!

NOVÝ PÁS SE MUSÍ BEZPODMÍNEČNĚ ZBROUSIT!

Agresivní špičky nového brusného pásu obruste za plných otáček a dostatečného ostřikování vodou pomocí orovnávacího kamene nebo starého brusného pásu.

Chlazení brusného pásu

- Chcete-li získat optimální čištění pásu, nastavte trysku (viz. obr. G na str. 19)tak, aby roztřikovala chladící emulzi po celé šířce brusného pásu.

- Množství vstřikované chladicí kapaliny se reguluje pomocí kulového kohoutu.

- Pokud pás není rovnoměrně chlazen vstřikovanou kapalinou, musí se tryska odmontovat a vyčistit stlačeným vzduchem.

Voskování zastudena a odhrotování (Scotch Band)

- pro tento postup se musí vyměnit pás

- pás sloužící k voskování zastudena, resp. k odhrotování

- výměna pásu viz. kapitola Vkládání/výměna pásu

- nastavte vzdálenost mezi válcem posuvu a pásem Scotch zhruba na 2-4 mm (viz. obr. C)

- nastavte ochranný plech pro vstřikování co nejblíže (max. 2 mm – min. 1 mm) k brusnému pásu

POZOR!! Pás sloužící k voskování zastudena se používá bez chlazení.

- vypněte čerpadlo zásobující stroj chladící kapalinou

- zapněte stroj

- naneste vosk rovnoměrně na pás

- veďte snowboard (lyži) s lehkým a rovnoměrným přítlakem špičkou dopředu ve směru broušení

- docílíte navoskování skluznice, odstranění hrotů z ocelových hran a konzervace bočních hran

Agregát na broušení bočních hran (SEG) - volitelný

Používat se smějí pouze brusné pásy s pojivem ze syntetické pryskyřice.

Výměna brusného pásu

- Vychylte brusný agregát mm, otevřete kryt a stáhněte starý brusný pás. Stiskněte upínací páku (viz. obr. A) směrem dovnitř a vložte nový brusný pás.

- Vypnutí a centrování pásu proběhne automaticky.

POZOR: Před výměnou brusného pásu vypněte hlavní vypínač!

Vkládání (opěra) lyže

- Výšku vkládání lyže je možné nastavit po uvolnění spínací páky (viz. obr. C).

Úhel broušení je možné nastavit pomocí excentrického válce (viz. obr. D) v rozmezí 0-3°.

- Excentrický válec se utahuje ručním kolečkem (viz. obr. E).

Chlazení

Intenzita chlazení může být regulována pomocí kulového kohoutu (viz. obr. F). V případě nedostatečného zásobování chladící kapalinou nedosáhnete ideálního čištění brusného pásu a chlazení boční hrany bude nedostatečné.

Výměna brusného kamene

Brusný kámen je dodáván pouze s upínacím přípravkem a je elektronicky vyvážený.

Používat brusné kotouče jiného druhu a rozměru než originální brusné kameny od firmy WINTERSTEIGER je nepřípustné.

Pozor: Před jakýmkoliv zásahem do stroje nezapomeňte vypojit stroj ze sítě!!!

1.	Odstraňte přední ochranný kryt (obr. A).

2.	Zvedněte posuvovou jednotku (obr. B) směrem vzhůru.

3.	Vytočte orovnávací diamant pomocí rohatky (obr. M) z vnitřní strany stroje směrem ven. Zkontrolujte, zda je orovnávací diamant ještě použitelný, v případě, že ne, tak jej vyměňte.

4.	Odstraňte horní ochranný kryt (C) odšroubováním 5 imbusových šroubů

5.	Klíčem povolte matku SW 55 (F)

6.	Odstraňte krytku (E) a pouze povolte šrouby na hlavním ložisku (H)

7.	Odstraňte 4 šrouby M10 (I) na krytu kamene

8.	Opatrně odstraňte kryt kamene (J)

9.	Odstraňte matku SW 55 (F)

10.	Odstraňte kryt kamene (K) odšroubováním 4 matek M8

11.	Odstraňte ochranné klapky (L)

12.	Vyjměte kámen

13.	Vyčistěte a namažte vodící šroub pohonu! Před nasazením nového kamene vyčistěte vodící šroub a ošetřete jej mazivem, které je odolné vůči vodě

14.	Nasuňte nový kámen na vodící šroub pohonu.

Pozor: Bezpodmínečně zkontrolujte, zda nebyl nový brusný kámen poškozen při přepravě

15.	Znovu nasaďte ochranné klapky (L)

16.	Připevněte kryt kamene (K) pomocí 4 matek M8

17. 	Utáhněte matku (F)

18. 	Připevněte zpět kryt kamene (J) pomocí 4 šroubů M10 (I)

19.	Dotáhněte šrouby (H) na hlavním ložisku a připevněte krytku (E)

20.	Ochranné klapky (L) nastavte pokud možno co nejblíže ke kameni (cca 1-2 mm), zabráníte tak příliš silnému úniku vody

21.	Připevněte horní ochranný kryt

22.	Nasaďte přední ochranný kryt (A)

23. 	Upravte vzdálenost mezi válcem posuvu a brusným kamenem na cca. 2 mm

24.	Nastavte orovnávací diamant (viz. kapitola „Nastavení orovnávacího diamantu)

25.	Proveďte zkušební provoz v souladu s lokálně platnými předpisy (viz. kapitola „Zkušební provoz“ na str. 51)

Zkušební provoz v souladu s lokálně platnými předpisy:

Každý brusný kotouč, jehož vnější průměr přesahuje 100 mm, se musí vždy před prvním použitím, ale i po každém opětovném nasazení, vyzkoušet za přítomnosti odborníka při chodu naprázdno nejvyšší přípustnou rychlostí. Zkušební provoz musí na všech bruskách trvat

1 minutu. Může být zahájen až po montáži veškerých ochranných zařízení a pod podmínkou, že se v nebezpečné blízkosti stroje nikdo nezdržuje. Teprve po provedení úspěšné zkoušky lze brusný kotouč uvést do běžného provozu.

Nastavení orovnávacího diamantu

- Nastavte rychlost orovnávání (I+J) na 3 mm a stiskněte tlačítko orovnávání (K).

- Po cca 10 vteřinách zmačkněte tlačítko STOP.

- Jakmile se stroj zastaví, vypněte hlavní vypínač a odstraňte přední ochranný kryt.

- Otáčením rohatky (Obr. 1) proti směru hodinových ručiček je orovnávací diamant posunován až k brusnému kameni.

- Brusný kámen je přitom třeba pootáčet rukou tak, aby bylo možné poznat, kdy dojde ke kontaktu mezi diamantem a brusným kamenem.

- Poté nasaďte zpátky ochranný kryt a znovu zapněte stroj. Brusný kámen je třeba orovnat tolikrát, aby plocha kamene byla úplně rovná (minimálně 5x).

Výměna orovnávacího diamantu

- Odstraňte přední ochranný kryt jak bylo popsáno v kapitole „Výměna brusného kamene“.

- Pomocí rohatky (Obr. 1) otočte orovnávací diamant.

- Uvolněte šroub (Obr. 2), vyjměte orovnávací diamant a vyčistěte otvor.

- Nasaďte nový diamant s důkladně promazaným upínačem a řádně ho utáhněte.

Pozor: Šroub musí tlačit na rovnou plochu upínače (Obr. 2) diamantu. Diamantová řada musí být přesně v kolmé pozici. Nakonec orovnávací diamant seřiďte (viz. Kapitola „Nastavení orovnávacího diamantu“).

Údržba stroje

| č. | Údržba | denně | týdně | měsíčně | ročně | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Čištění |  |  |  |  |  |  |
| 1* | Vyčistit celý stroj, zejména uvnitř | x |  |  |  | Nebezpečí koroze – nikdy nepoužívejte pouze vodu z vodovodu bez emulze!!! K čištění vždy použijte hadici. |
| 2 | Kontaktní válec |  | x |  |  | Nejprve odstraňte brusný pás. |
| Systém chlazení |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Výměna filtru | x |  |  |  | Kontrolovat denně, v případě potřeby vypustit a vyčistit. |
| 4 | Kontrola stavu nádrže | x |  |  |  | V případě potřeby i častěji |
| 5 | Výměna chladící kapaliny |  |  | x |  | viz kapitola “Všeobecná doporučení ke správnému zacházení s chladicími a mazacími emulzemi“; poměr směsi: viz údaje na kanystru s emulzí Likvidace dle územně platných předpisů. Nevylévat do vod nebo kanálů. |
| Mazání |  |  |  |  |  |  |
| 6** | Promazat pohyblivé části |  | x |  |  | Použijte velmi kvalitní vodě odolný sprej |
| 7 | Kyvné ložisko (vpředu) Kyvné ložisko (vzadu) |  |  | x |  | Dva zdvihy pomocí mazacího lisu. Dva zdvihy pomocí mazacího lisu. |
| 8 | Orovnávací jednotka |  | x |  |  | Tři zdvihy pomocí mazacího lisu. |
| 9 | Přítlak |  |  | x |  | Čtyři zdvihy pomocí mazacího lisu. |
| 10 | Kontrola, zda je ozubený řemen dostatečně vypnutý |  |  | x |  | Vynaložením zhruba 2,5 kg síly by mělo být možné klínový řemen přibližně o 10 - 15mm posunout. |

* Stroj se nesmí čistit pomocí vysokotlakého čističe! Za případné škody způsobené v důsledku nedodržení výše uvedených doporučení nenese společnost Wintersteiger žádnou odpovědnost.

** POZOR: Pružinu tlaku u posuvu neolejujte!

***Hřídel přítlaku (Obr. 11) neolejujte!

Všeobecná doporučení ke správnému zacházení s chladicími a mazacími emulzemi!

Aby mohly splnit úkoly mazacích prostředků (chlazení, mazání, odstraňování špon, ochrana před korozí), obsahují chladiva velký počet různých chemických látek. Proto je odpovídající péče o tyto látky velmi důležitá.

Doporučení

Dbejte především na čistotu chladící emulze, zabráníte tak tvorbě zárodků a nitrosaminů.

Dodržujte mimo jiné následující opatření:

•	zabraňte znečištění emulze anorganickými a organickými látkami, potravinami, zbytky cigaret atd.

•	zamezte kontaminaci emulze jinými oleji

•	zabraňte zavlečení cizích látek a znečištění emulze látkami, které buď obsahují nebo ve značné míře uvolňují sekundární aminy z emulze. Jedná se např. o čisticí prostředky, určité ochranné prostředky proti korozi, prostředky na čištění strojů.

Následující kontroly a měření jsou nezbytné. V SRN a Rakousku představuje norma TRGS 611 právní rámec pro níže uvedené mezní hodnoty. V jiných zemích je třeba dodržovat zákonem dané mezní hodnoty.

Firma Wintersteiger vám v rámci programu „FLUID MANAGEMENT“ nabízí kufřík pro provádění kontrol a měření chladících prostředků a pro dokumentaci výsledků měření. V případě překročení mezních hodnot můžete na základě zaznamenaných informací okamžitě přijmout taková opatření, která podstatně prodlouží intervaly pro výměnu chladících prostředků (běžně 4 týdny). Program „FLUID MANAGEMENT“ také obsahuje další produkty (špičkový mazací prostředek ve spreji, prostředek na hloubkové čištění stroje, prostředek na čištění pěny stroje, konzervační látky, balíček na ochranu pokožky), které jsou v souladu s emulzí a zabraňují tak zanesení cizích látek do této kapaliny.

V případě překročení mezních hodnot přijměte příslušná protiopatření nebo chladicí a mazací emulzi vyměňte. Nepoužíváte-li shora uvedený program firmy Wintersteiger, je nutno emulzi po nabroušení 1000 párů lyží nebo nejpozději každé 4 týdny vyměnit. Po skončení sezóny a v případě, že stroj není po delší dobu v provozu, je chladící emulzi nutno vypustit a vyčistit celý systém prostředkem na hloubkové čistění stroje.

Ochranná opatření

Jelikož chladící prostředky působí na pokožku dráždivě, doporučuje se při práci se strojem používat odpovídající ochranný oděv (např. ochranné rukavice, ochranné brýle, vodu odpuzující oblečení). Pokud se kontaktu s pokožkou nelze vyhnout, používejte ochranný krém.

Likvidace

Zbytky nevylévat do kanalizace. Likvidaci provádějte v souladu s údaji výrobce a místními zákony.

Odstranění závad

| Závada | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Špatná kvalita broušení na kameni |  |  |
| Stopy po chvění stroje při broušení | - kámen je nevyvážený - kámen je uvolněný - kámen je slepený | - kámen nutno vyvážit - kámen dotáhněte a vyvažte - kámen 1-2krát obtáhněte a zkontrolujte vstřikování |
|  | - kámen byl postříkán chladící kapalinou v klidové poloze | - během čištění stroje uzavřete kulovým kohoutem přívod chladící kapaliny pro kámen a pás |
| Kámen se rychle slepí | - kulové kohouty k pásu nebo k SEG pootevřete více - vysokotlaké čerpadlo nedodává dostatečný tlak | - při broušení na kameni, uzavřete kohouty pro pás a SEG - Zkontrolujte stav chladící kapaliny - Vyčistěte: - sítko u vysokotlakého čerpadla vysokotlakou trysku |
| Skluznice je chlupatá a spaluje se | - příliš rychlé otáčky - nedostatečný přívod chladící kapaliny - chladící kapalina příliš znečištěna | - snížit otáčky - zkontrolujte stav chladící kapaliny, rozvody a trysku - vložte nové filtrové rouno - vyměňte chladící kapalinu |
| Viditelné zářezy na skluznici | - příliš vysoko nastavená hloubka struktury diamantu - porézní kámen | - zredukujte hloubku struktury (3->2, 2 ->1) - kámen několikrát orovnejte |
| Stopy po hranách na kameni | - příliš vysoký přítlak | - snižte přítlak |
| Kámen se při orovnání nezačistí | - diamant je příliš opotřebovaný | - nový diamant |
| Lyže je broušena jen na jedné straně | - válec posuvu a brusný kámen nejsou k sobě navzájem v paralelní poloze - válec, na který se pokládá lyže, je znečištěný | - obruste válce posuvu paralelně - vyčistěte válec |
| Nefunguje vstřikování | - čerpadlo není připojeno - trysky jsou zanesené - málo vody v nádrži - čerpadlo je zanesené | - připojte čerpadlo - vyčistěte trysky - doplňte stav vody - čerpadlo rozeberte na jednotlivé části, vyčistěte a znovu ve stejném pořadí části složte dohromady |
| Kvalita výbrusu není v pořádku |  |  |
| Snížení počtu otáček nebo hrubá, chlupatá skluznice | - pás není zbroušen | - zbruste orovnávacím kame-nem |
|  | - příliš vysoký přítlak | - snižte přítlak |
| Skluznice je šedá a chlupatá | - brusný pás není dostatečně obroušený - pás sloužící k voskování zastudena nebo odhrotování není dostatečně navoskovaný | - zbruste pás pomocí orovnávacího kamene - navoskujte pás, u nového pásu nejdříve opracujte několik starších snowboardů |
|  | - nedostatečný přísun chladící kapaliny | - otevřete kulový kohout na přívod chladící kapaliny, zkontrolujte stavoznak v nádrži, potrubí a trysky |
|  | - silné znečištění chladící kapaliny | - vyčistěte sítko v nádrži s chladící kapalinou - vyměňte chladící kapalinu |
| Struktura zasahuje až do hran | - opotřebovaný pás - nedostatek přítlaku - příliš hrubá struktura na hranách | - použijte brusný pás s jemnější zrnitostí |
| Na hraně zůstávají hroty | - opotřebovaný pás nebo nedostatečný přítlak - příliš mnoho vosku na pásu | - drátěným kartáčem odstraňte přebytečný vosk (příliš netlačte) |
| Hrana rezaví | - nesprávný poměr vody a emulze | - přidejte emulzi |
|  | - stará, znečištěná chladící kapalina | - vyměňte chladící kapalinu |
| Elektřina |  |  |
| Stroj po zapnutí nefunguje | - není přiváděn proud | - zkontrolujte pojistky a ochranný vypínač proti chybnému proudu v hodinách - zkontrolujte napájecí kabel |
| Stroj po zapnutí nefunguje (vrčí) |  | - vypadla pojistka - přerušený kabel, nefunkční spínač |